Галстук-бабочка

Для пошива галстука-бабочки необходимо 25 см черного атласа при ширине 140 см, клеевая прокладка (например, производства Германии - Н200).

Порядок выполнения:

1. Распечатать из файлов две части выкройки на бумаге формата А4, не искажая масштаб (формат JPG, 100 пикс/дюйм).

2. Склеить детали выкройки, совместив отрезки АВ. На выкройке определены размеры воротника, сгиб ткани, направление долевой нити при раскрое.

3. По готовой выкройке выкроить две детали из атласа с припуском на швы 0,5-0,7 см по всему контуру детали, одну деталь из клеевой прокладки без припусков на швы.

4. Продублировать клеевой прокладкой одну деталь из атласа.

5. Две детали из атласа сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать по контуру, оставив на уровне середины галстука нестачанным участок шва в 4-5 см, через который вывернуть галстук-бабочку на лицевую строну.

6. Выметать изделие по контуру шелковыми нитками N65 (N65A).

7. Незашитый участок зашить вручную бисерными стежками (тонкая нить, тонкая игла, мелкий стежок).

8. Отпарить галстук, положить под пресс до высыхания.

9. Удалить наметку.

10. Еще раз обработать паром и оставить на несколько часов в расправленном состоянии до полного высыхания.